Technická specifikace k doplnění

Dodávka nového nepoužitého víceúčelového zametacího stroje

| Popis parametru | Specifikace parametru (požadavek zadavatele) | Nabídka uchazeče (doplní uchazeč) |
| --- | --- | --- |
| Motor |  |  |
| Druh motoru | Vznětový (diesel) |  |
| Výkon min. | 30 kW |  |
| Zdvihový objem: | min. 2 000 cm3 |  |
| Emisní hodnoty | podle směrnice 97/68/EG |  |
| Objem palivové nádrže | min. 50 litrů |  |

| Jízdní pohon |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hydrostatický jízdní pohon přes motory s hydraulickým redukčním stupněm pro pracovní režim | ANO |  |
| Pohon | 4x4 |  |
| Ovládání rychlosti jízdy pomocí pedálů | ANO |  |
| Uzávěrka nápravového a mezinápravového diferenciálu | ANO |  |
| Kloubové řízení s odpruženým kloubem, umožňující výjezd na obrubník o výšce min. 200 mm | ANO |  |
| Možnost rozpojení hydraulického pohonu při vlečení | ANO |  |

| Jízdní stupně |  |  |
| --- | --- | --- |
| Přepravní režim | 0 – 30 km/h |  |
| Pracovní režim | 0 – 15 km/h |  |

| Brzdy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dynamické zabrzdění uvolněním plynového pedálu | ANO |  |
| Hydraulická provozní brzda působící na přední nápravě | ANO |  |
| Mechanická ruční parkovací brzda s účinkem na zadní nápravě | ANO |  |

| Kabina řidiče |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prosklená kabina pro 1 osobu | ANO |  |
| Sedadlo řidiče umístěné uprostřed kabiny | ANO |  |
| Zasklená bezpečnostními skly | ANO |  |
| Klimatizace a vytápění | ANO |  |
| Sklopná zpětná zrcátka vlevo a vpravo | ANO |  |
| Počítadlo provozních hodin | ANO |  |
| Zásuvka 12 V | ANO |  |
| Kontrola dobíjení, tlak oleje, teplota hydraulického oleje, kontrolka ukazatele směru jízdy, chladicí kapaliny, doba předžhavení, ukazatel rezervy paliva v nádrži | ANO |  |
| Vzduchem odpružené sedadlo řidiče | ANO |  |
| Rádio | ANO |  |

| Elektrické zařízení |  |  |
| --- | --- | --- |
| 12 V – zařízení | ANO |  |
| Akumulátor 12 V, min. 66 Ah | ANO |  |
| Pracovní světlomety | ANO |  |
| Maják | ANO |  |

| Hydraulický systém |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vysokotlaká hydraulika s elektricky ovládaným řídícím blokem | ANO |  |
| Ruční čerpadlo pro nouzové ovládání vyklopení zásobníku/korby | ANO |  |
| Hydraulický okruh | min. 50 l/min při min. tlaku 160 bar |  |

| Vodní systém |  |  |
| --- | --- | --- |
| Systém čisté vody s elektrickým vodním čerpadlem | ANO |  |
| Nastavitelné množství skrápěcí vody | ANO |  |
| Zásobník na čistou vodu o objemu | min. 160 litrů |  |
| Recyklační systém vody pro skrápění v hubici | ANO |  |

| Rozměry |  |  |
| --- | --- | --- |
| Celková délka bez kartáčů | max. 3 400 mm |  |
| Šířka (standartní pneu) | max. 1 200 mm |  |
| Výška | max. 2 000 mm |  |
| Poloměr otáčení | max. 2 700 mm |  |

| Hmotnosti |  |  |
| --- | --- | --- |
| Přípustná celková hmotnost | max. 2 700 kg |  |
| Přípustné zatížení přední nápravy | min. 1 400 kg |  |
| Přípustné zatížení zadní nápravy | min. 1 500 kg |  |

| Zametací agregát |  |  |
| --- | --- | --- |
| Přední zametací sací agregát s kartáči | ANO |  |
| Sací hubice uložená mezi koly s ochranou proti najetí | ANO |  |
| Min. 2 hydraulicky poháněné upínače pro kartáče | o min. průměru 900 mm |  |
| Maximální zametací šířka | min. 2 200 mm |  |
| Regulovatelné otáčky kartáčů | Min. 0 – 100 ot. / min |  |
| Hydraulicky regulovatelná pracovní šířka pomocí ovládání kartáčů | ANO |  |
| Sklon kartáčů nastavitelný ve 2 úrovních a jednotlivě | ANO |  |
| Sací hubice / sací kanál |  |  |
| Sací hubice s klapkou pro sběr větších odpadků | ANO |  |
| Šířka sací hubice v přímém výhledu obsluhy vepředu | min. 500 mm |  |
| Hydraulické zvedání sací hubice | ANO |  |

| Omezení prašnosti |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plnitelné zařízení pro zkrápění vodou na kartáčích a zkrápění vodou v sací hubici pro omezení prašnosti | ANO |  |
| Certifikace | PM10 |  |

| Sací turbína |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hydraulicky poháněná radiální turbína | ANO |  |
| Odvod vzduchu přes víko zásobníku | ANO |  |
| Přípojka vody pro čištění turbíny | ANO |  |

| Zásobník na smetky |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nerezový | ANO |  |
| Objem | min. 900 l |  |
| Hydraulicky výklopný | ANO |  |
| Vyprazdňování zásobníku přes hranu | o min. výšce 1 200 mm |  |
| Vysokotlaký mycí systém | ANO |  |

| Příslušenství |  |  |
| --- | --- | --- |
| Čelní rychloupínací systém pro agregáty s plovoucí polohou | ANO |  |
| Připojení agregátů k hydraulickému okruhu pomocí rychlospojek | ANO |  |

Sypač vozovek

| Popis parametru | Specifikace parametru (požadavek zadavatele) | Nabídka uchazeče (doplní uchazeč) |
| --- | --- | --- |
| Hydraulicky poháněný šnekový sypač | ANO |  |
| Objem zásobníku | 400 – 450 litrů |  |
| Ovládání | elektrické z kabiny |  |

Čelní sněhová radlice rovná

| Popis parametru | Specifikace parametru (požadavek zadavatele) | Nabídka uchazeče (doplní uchazeč) |
| --- | --- | --- |
| Hydraulické přetáčení | ANO |  |
| Odklízecí šířka radlice | v rozmezí 120 – 125 cm |  |
| Připojení pomocí rychlospojek | ANO |  |
| Odpružení příčného náklonu | ANO |  |

Ostatní požadavky

| Popis parametru | Specifikace parametru (požadavek zadavatele) | Nabídka uchazeče (doplní uchazeč) |
| --- | --- | --- |
| Doklady pro řádný provoz a registraci stroje v ČR | ANO |  |
| Návod k obsluze a údržbě v ČJ, dostupnost servisu v ČR | ANO |  |
| Servis | Součástí dodávky bude podpis servisní smlouvy, která bude akceptovat požadavky objednatele: -zajištění opravy do 24 hodin od nahlášení, případně zapůjčení náhradního stroje stejných parametrů do 12 hodin - cena servisní hodiny max. 540,- Kč/ 1 hod bez DPH - cena za zapůjčení náhradního stroje max. 1.850,- Kč za 1 den bez DPH - servisní smlouva na dobu 5 let |  |
| Záruka | minimálně 24 měsíců na celé vozidlo včetně příslušenství |  |
| Termín dodání | do 8 týdnů od podpisu KS |  |