Technická specifikace parametrů technologie komunitní kompostárny

Drtič – mísič:

Pomaloběžný drtič-mísič pro primární přípravu a homogenizaci kompostovaného materiálu.

- pro zadní vývodový hřídel traktoru s 1 000 ot./min.

- vana z otěruvzdorné oceli tl. min. 10 mm a objemu min. 17 m³

- dva drtící šneky s noži z vysoce pevnostní oceli (včetně náhradní sady nožů)

- reverzní mechanismus šneků

- homokinetický hřídel (kardanová hřídel)

- nakládací rameno s teleskopem, délka min.6 m, hydraulickým rotátorem, vidlicí 4+4 hroty a uzavřenou lžící na sypké materiály

- výklopný dopravník s hydraulickým pohonem a ovládáním o délce min.3 metry, dveře s hydraulickým otevíráním

- samostatné hydraulické ovládání ramene a dopravníku

- elektrické dálkové ovládání

- postranní schůdky v přední části stroje a pracovní plošina s ovládacími prvky

- výbava pro provoz na pozemních komunikacích – pneumatické brzdy, parkovací brzda, světla, blatníky, technická dokumentace, osvědčení prokazující způsobilost stroje k provozu na pozemních komunikacích

- vážící zařízení

- opěrné nohy – hydraulicky ovládané

- výkon stroje min. 30 m³/hod

- průměr drceného materiálu max. 8 – 10 cm

- přípojná výškově stavitelná oj, přípojné oko 40 mm