| Typ a označení: | Ano/ne | Hodnota/Doplňující popis |
| --- | --- | --- |
| Motor |  |  |
| - dieselový motor o výkonu min. 45 kW |  |  |
| - pracovní motor (motor bez rozvodových řemenů) |  |  |
| - emisní limit motoru dle platné normy |  |  |
| - Přístup k filtrům bez nutnosti použití nářadí, bez nutnosti sundání zametací nástavby |  |  |
| - výkonná hydraulika vpředu/vzadu s min. 70l/min při tlaku 220 bar (dostatečný pro případné dovybavení agresivním kartáčem) |  |  |
| Bateriový vypínač („bateriák“) |  |  |
| Plnohodnotné rezervní kolo |  |  |
| Převodovka, brzdy: |  |  |
| - hydrostatický pohon, min. 2 stupně pro práci/transport (min. 2 pracovní, 2 přepravní) |  |  |
| - pohon kol 4WD |  |  |
| - plynule regulovatelná rychlost od 0 do min. 40 km/h |  |  |
| - ruční brzda s funkcí na všechny kola |  |  |
| Řízení: |  |  |
| - kloubové řízení s odpružením |  |  |
| - řízení a provedení rámu umožňující najetí na chodník o výšce min. 180 mm |  |  |
| - vnější poloměr otáčení stroje max. 2,5 m |  |  |
| Rozměry a váhy: |  |  |
| - celková hmotnost zametače max. 3 500 kg |  |  |
| -Šírka vozidla max. 1300 mm |  |  |
| - zatížení náprav přední/zadní min. 2t/2t |  |  |
| - maximální váha prázdného zametače 2,4t |  |  |
| - stoupavost min. 25% |  |  |
| - výška zametače max. 2 000 mm (bez majáku) |  |  |
| - délka zametače včetně kartáčů max. 4 000 mm |  |  |
| - šířka zametání min. 2 200 mm |  |  |
| - vyklápěcí hrana zásobníku na smetky min. 1 500 mm |  |  |
| Kabina: |  |  |
| - prosklená kabina pro dvě osoby (2 místa k sezení) |  |  |
| Povinná výbava (lékárnička, hasicí přístroj, trojúhelník, vesta) |  |  |
| - celoprosklené dveře na obou stranách |  |  |
| - sedadlo s bezpečnostním pásem |  |  |
| - pneumaticky odpružené sedadlo řidiče |  |  |
| - umístění veškerých ovládacích prvků v kabině v dosahu řidiče |  |  |
| - topení, klimatizace, rádio |  |  |
| - kamerový systém – barevný monitor v kabině zametače, jedna kamera na prostor za zametačem a druhá u sací hubice |  |  |
| - automatické přepnutí kamery na monitoru při couvání |  |  |
| Světla: |  |  |
| - provozní světla a směrová světla umístěná dle platné legislativy |  |  |
| - přídavná světla umístěná nad čelním oknem kabiny |  |  |
| - oranžový zábleskový maják |  |  |
| Výbava nástavby: |  |  |
| - zametač bude splňovat normu pro zachycování jemného polétavého prachu PM 10 |  |  |
| - min. 3 přední přimetací kartáče o průměru s možností regulace otáček a šířky záběru z kabiny zametače, individuální ovládání kartáčů, individuální regulace přítlaku kartáčů |  |  |
| Agresivní kartáč s možností agresivního metení, odstranění plevelů |  |  |
| - odpružená ramena předních kartáčů proti čelním nárazům |  |  |
| - zkrápění proti prašnosti, skrápěcí trysky na 3 kartáčích |  |  |
| - vodní recirkulační systém pro snížení prašnosti |  |  |
| - zásobník na čistou vodu v nerezavějícím provedení (zadavatel preferuje plastový) o objemu min. 190 l |  |  |
| - zásobník na smetky v nerezavějícím provedení o objemu min 0,9m³ |  |  |
| - krátká sací šachta ze zásobníku k sací hubici o průměru min. 180 mm, šachta vedená středem pod kabinou |  |  |
| - klapka pro nasátí větších nečistot |  |  |
| - sací hubice pružně zavěšená v pracovní pozici kopíruje povrch terénu |  |  |
| - sací turbína s možností regulace |  |  |
| - zásobník na smetky i přední zametací jednotka odnímatelná, odstavné stojany součásti dodávky |  |  |
| - zametač bude mít přípravu pro nesení dalších nástaveb jako sněhový pluh s posypovým zařízením |  |  |

Zajištění servisu do 24 hodin

Záruka min. 24 měsíců